ROZDZIAŁ III

Formularz Oferty wraz z załącznikami:

| Załącznik nr 1a: | Formularz kosztorysu ofertowego dla Części Nr 1 |
| --- | --- |
| Załącznik nr 1b: | Formularz kosztorysu ofertowego dla Części Nr 2 |

Nr postępowania: BGK.271.2.2.2019

Zamawiający:

Gmina Miejska Skórcz
ul. Główna 40

83-220 Skórcz

_________________________

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

FORMULARZ OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu w podziale na części:

- Część nr 1 – Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu z wyłączeniem wykonania pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych*)

- Część nr 2 – Wykonanie pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków 
w Skórczu*)

Ja/my niżej podpisany/i*

__________________________________________________________________________________

Działając w imieniu i na rzecz

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  dla Części:

- Część nr 1 – Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu z wyłączeniem wykonania pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych*)

- Część nr 2 – Wykonanie pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Skórczu*)

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia:

Dla Części nr 1:

za cenę ryczałtową brutto  ______________________ zł, (słownie złotych ___________________________), w tym: wartość netto: _____________________ złotych, podatek VAT ( ______%) ____________________ złotych , zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem .

Dla Części nr 2:

za cenę ryczałtową brutto  ______________________ zł, (słownie złotych ___________________________), w tym: wartość netto: _____________________ złotych, podatek VAT ( ______%) ____________________ złotych , zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem .

3a.  INFORMUJEMY, że:

- wybór naszej ofert nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*;

- wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług:

______________________________________________________________________________________

nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania

Wartość towarów lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to:______________. netto*

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie do dnia 31 lipca 2020 r.

- AKCEPTUJEMY okres gwarancji dla robót budowlanych wynoszący:

- Dla Części nr 1:   5 / 6 / 7 * lat.

- Dla Części nr 2:   5 / 6 / 7 * lat.

- AKCEPTUJEMY warunki zatrudnienia określone przez Zamawiającego w pkt. 4.10. SIWZ  i Wzorze umowy – Rozdział V SIWZ.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą Ofertą przez czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu składania Ofert.

Na potwierdzenie  powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości: ______________________ zł, 
w formie _________________________________________

Wadium należy zwrócić na rachunek bankowy nr ________________________________________

- ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami* / przy udziale podwykonawców*

- _______________________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________________

(zakres robót/część zamówienia której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy oraz nazwy tych podwykonawców o ile są znane)

- OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy / Wykonawców* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

- DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 
10 % ceny określonej w pkt 3 Formularza Oferty, w następującej formie/formach :

- w pieniądzu; *

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;*

- w gwarancjach bankowych;*

- w gwarancjach ubezpieczeniowych, *

- w poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.*

- OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr _________ do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla stron postanowieniami umowy, zawartymi w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: ____________________________________________________________

fax ________________________________ , e-mail ___________________________________

- OFERTĘ niniejszą wraz z załącznikami składamy na ______ kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy że:

- jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem*

- nie jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem* 1)

- ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego formularza oferty są:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- Kosztorys Ofertowy.

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- Małe przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób  i którego obrót roczny lub roczna suma bilansowa przekracza 10 mln euro.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót  przekracza 
50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

* niepotrzebne skreślić

…………….……. , dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)

ZAŁĄCZNIK NR 1a

do Rozdziału III

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | KOSZTORYS OFERTOWY Dla Części nr 1 |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Skórczu w podziale na części:

- Część nr 1 – Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu z wyłączeniem wykonania pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych*)

poniżej przedstawiam kosztorys ofertowy:

| Lp. |  |  |  |  |  |  | Podstawa |  |  |  |  |  | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | j.m. |  |  |  |  |  | Ilość |  |  |  |  | Cena jedn. |  |  |  | Wartość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zbiornik SBR i KTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Prace Ziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1.1 |  |  |  |  |  |  | KNR 2-01 0122-01 |  |  |  |  |  | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym | m3 |  |  |  |  |  | 1 459,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 d.1.1 |  |  |  |  |  |  | KNR-W 2-01 0212-08 |  |  |  |  |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 |  |  |  |  |  | 1 896,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 d.1.1 |  |  |  |  |  |  | KNR-W 2-01 0221-02 |  |  |  |  |  | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III | m3 |  |  |  |  |  | 1 896,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 d.1.1 |  |  |  |  |  |  | KNR-W 2-01 0221-05 |  |  |  |  |  | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m | m3 |  |  |  |  |  | 1 896,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 d.1.1 |  |  |  |  |  |  | KNR 2-31 0103-04 |  |  |  |  |  | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 |  |  |  |  |  | 330,440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 d.1.1 |  |  |  |  |  |  | KNR-W 2-01 0221-02 |  |  |  |  |  | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III | m3 |  |  |  |  |  | 508,776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 d.1.1 |  |  |  |  |  |  | KNR-W 2-01 0228-03 |  |  |  |  |  | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3 |  |  |  |  |  | 508,776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Prace ziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Płyta denna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 d.1.2 |  |  |  |  |  |  | KNR-W 2-02 1101-05 |  |  |  |  |  | Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym | m3 |  |  |  |  |  | 33,044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 d.1.2 |  |  |  |  |  |  | KNR 9-15 0301-02 |  |  |  |  |  | Izolacje powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej Krotność = 2 | m2 |  |  |  |  |  | 330,440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 d.1.2 |  |  |  |  |  |  | KNR-W 2-02 1104-01 1104-03 |  |  |  |  |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro | m2 |  |  |  |  |  | 330,440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 d.1.2 |  |  |  |  |  |  | KNR-W 2-02 1902-06 |  |  |  |  |  | Płyty denne zbrojone w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu pompą na samochodzie | m3 |  |  |  |  |  | 124,160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 d.1.2 |  |  |  |  |  |  | KNR-W 2-02 1910-03 |  |  |  |  |  | Ściany betonowe i żelbetowe proste grubości 20 cm wysokość do 4 m w deskowaniu U-FORM z transportem betonu pompą na samochodzie | m2 |  |  |  |  |  | 191,520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 d.1.2 |  |  |  |  |  |  | KNR-W 2-02 1910-04 |  |  |  |  |  | Ściany betonowe i żelbetowe proste grubości 20 cm w deskowaniu U-FORM z transportem betonu pompą na samochodzie - dodatek za każdy następny 1 m wysokości Krotność = 2 | m2 |  |  |  |  |  | 191,520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 d.1.2 |  |  |  |  |  |  | KNR-W 2-02 1910-05 |  |  |  |  |  | Ściany betonowe i żelbetowe proste w deskowaniu Stal-FORM, U-FORM z transportem betonu pompą na samochodzie - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości Krotność = 20 | m2 |  |  |  |  |  | 191,520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 d.1.2 |  |  |  |  |  |  | KNR-W 2-02 1912-05 |  |  |  |  |  | Przekrycia (płyty) o grubości 20 cm w deskowaniu U-FORM z transportem betonu pompą na samochodzie | m2 |  |  |  |  |  | 300,840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 d.1.2 |  |  |  |  |  |  | KNR-W 2-02 1101-08 |  |  |  |  |  | Beton wyrównawczy gr.10 cm | m3 |  |  |  |  |  | 17,920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 d.1.2 |  |  |  |  |  |  | KNR-W 2-02 1101-08 |  |  |  |  |  | Beton spadkowy gr.4-20 cm | m3 |  |  |  |  |  | 2,688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Płyta denna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Przygotowanie i montaż zbrojenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 d.1.3 |  |  |  |  |  |  | KNR-W 2-02 0259-02 |  |  |  |  |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm | t |  |  |  |  |  | 2,628 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 d.1.3 |  |  |  |  |  |  | KNR-W 2-02 0259-02 |  |  |  |  |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm | t |  |  |  |  |  | 56,322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Przygotowanie i montaż zbrojenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Warstwy Wierzchnie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 d.1.4 |  |  |  |  |  |  | KNR 2-02 0607-01 |  |  |  |  |  | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe | m2 |  |  |  |  |  | 300,840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 d.1.4 |  |  |  |  |  |  | KNR 2-02 0609-03 |  |  |  |  |  | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodurowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa | m2 |  |  |  |  |  | 620,491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 d.1.4 |  |  |  |  |  |  | KNR 9-15 0301-02 |  |  |  |  |  | Izolacje powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej Krotność = 2 | m2 |  |  |  |  |  | 300,840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 d.1.4 |  |  |  |  |  |  | KNR-W 2-02 1101-08 |  |  |  |  |  | Wylewka betonowa gr.4-10 cm | m3 |  |  |  |  |  | 21,059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Warstwy wierzchnie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Izolacja zewnętrzna - D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 d.1.5 |  |  |  |  |  |  | KNR 9-15 0301-03 |  |  |  |  |  | Izolacje powierzchni pionowych z papy termozgrzewalnej - pierwsza warstwa | m2 |  |  |  |  |  | 312,649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 d.1.5 |  |  |  |  |  |  | KNR 9-15 0301-04 |  |  |  |  |  | Izolacje powierzchni pionowych z papy termozgrzewalnej- druga warstwa | m2 |  |  |  |  |  | 312,649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 d.1.5 |  |  |  |  |  |  | KNNR-W 3 0207-01 |  |  |  |  |  | Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni | m2 |  |  |  |  |  | 312,649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Izolacja zewnętrzna - D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Izolacja zewnętrzna - E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 d.1.6 |  |  |  |  |  |  | KNR-W 2-02 0603-05 |  |  |  |  |  | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa | m2 |  |  |  |  |  | 219,328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 d.1.6 |  |  |  |  |  |  | KNR-W 2-02 0603-06 |  |  |  |  |  | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i następna warstwa | m2 |  |  |  |  |  | 219,328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 d.1.6 |  |  |  |  |  |  | KNR-W 2-02 0608-10 |  |  |  |  |  | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodurowych pionowe | m2 |  |  |  |  |  | 219,328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 d.1.6 |  |  |  |  |  |  | KNNR-W 3 0207-01 |  |  |  |  |  | Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni | m2 |  |  |  |  |  | 219,328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 d.1.6 |  |  |  |  |  |  | KNR AT-38 0504-01 |  |  |  |  |  | Dodatkowa warstwa siatki wtapiana podczas wykonywania warstwy zbrojonej na ścianach Krotność = 2 |  | m2 |  |  |  |  |  | 219,328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 d.1.6 |  |  |  |  |  |  | KNR AT-38 0402-01 |  |  |  |  |  | Wykonanie cienkowarstwowych akrylowych tynków na ścianach |  | m2 |  |  |  |  |  | 219,328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Izolacja zewnętrzna - E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Izolacje wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 d.1.7 |  |  |  |  |  |  | KNR AT-27 0306-05 analogia |  |  |  |  |  | Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworów asfaltowych modyfikowanych - ręczne nakładanie powłoki przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa |  | m2 |  |  |  |  |  | 354,440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 d.1.7 |  |  |  |  |  |  | KNR AT-27 0306-07 analogia |  |  |  |  |  | Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworów asfaltowych modyfikowanych - ręczne nakładanie powłoki przeciwwilgociowej - kolejna warstwa |  | m2 |  |  |  |  |  | 354,440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 d.1.7 |  |  |  |  |  |  | KNR AT-27 0306-05 analogia |  |  |  |  |  | Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworów asfaltowych modyfikowanych - ręczne nakładanie powłoki przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa |  | m2 |  |  |  |  |  | 342,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 d.1.7 |  |  |  |  |  |  | KNR AT-27 0306-05 analogia |  |  |  |  |  | Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworów asfaltowych modyfikowanych - ręczne nakładanie powłoki przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa |  | m2 |  |  |  |  |  | 354,440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Izolacje wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 Wywóz ziemi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 d.1.8 |  |  |  |  |  |  | KNR-W 4-01 0109-06 0109-08 |  |  |  |  |  | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (grunt kat. III) |  | m3 |  |  |  |  |  | 1 388,124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 d.1.8 |  |  |  |  |  |  | kalk. własna |  |  |  |  |  | Opłata za wysypisko |  | m3 |  |  |  |  |  | 1 388,124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Wywóz ziemi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Zbiornik SBR i KTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - SBR i KTS – elementy stalowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Przejścia szczelne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 d.2.1 |  |  |  |  | KNR-W 2-02 1917-01 |  |  |  | Ręczny montaż przejść tulejowych o masie 1 szt. do 25 kg L=0,2 m |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 d.2.1 |  |  |  |  | KNR-W 2-02 1917-01 |  |  |  | Ręczny montaż przejść tulejowych o masie 1 szt. do 25 kg L=0,5 m |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 d.2.1 |  |  |  |  | KNR-W 2-02 1917-01 |  |  |  | Ręczny montaż przejść tulejowych o masie 1 szt. do 25 kg L=0,5 m |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 d.2.1 |  |  |  |  | KNR-W 2-02 1917-01 |  |  |  | Ręczny montaż przejść tulejowych o masie 1 szt. do 25 kg L=0,4 m |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 d.2.1 |  |  |  |  | KNR-W 2-02 1917-01 |  |  |  | Ręczny montaż przejść tulejowych o masie 1 szt. do 25 kg L=0,5 m |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 d.2.1 |  |  |  |  | KNR-W 2-02 1917-01 |  |  |  | Ręczny montaż przejść tulejowych o masie 1 szt. do 25 kg L=0,38 m |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Przejścia szczelne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. SBR2; KTS – pokrywa stalowa 1200x1200x3 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 d.2.2 |  |  |  |  | kalk. własna |  |  |  | Dostawa pokryw stalowych 3 szt |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 342,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 d.2.2 |  |  |  |  | KNR-W 2-05 0208-05 |  |  |  | Montaż pokryw stalowych |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,342 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 d.2.2 |  |  | KNR-W 2-02 0612-03 |  |  |  |  | Izolacje cieplne z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - izolacja pokryw stalowych |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 4,037 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: |  |  |  |  |  |  |  | SBR2;KTS-pokrywa stalowa 1200x1200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. SBR2; KTS – pokrywa stalowa 500x800 – 6 szt. 800x1750 – 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 d.2.3 |  |  | kalk. własna |  |  |  |  | Dostawa pokryw stalowych |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 510,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 d.2.3 |  |  | KNR-W 2-05 0208-05 |  |  |  |  | Montaż pokryw stalowych |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,510 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 d.2.3 |  |  | KNR-W 2-02 0612-03 |  |  |  |  | Izolacje cieplne z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - izolacja pokryw stalowych |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 4,765 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: |  |  |  |  |  |  |  | SBR2;KTS-pokrywa stalowa800x800- 6 szt,800x1750- 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Obramowanie otworu 1200x1200 3 szt.; 800x800 6 szt. 800x1750 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 d.2.4 |  |  | kalk. własna |  |  |  |  | Dostawa obramowania otworu |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 576,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 d.2.4 |  |  | KNR-W 2-05 0208-05 |  |  |  |  | Montaż obramowania otworu |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,576 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: |  |  |  |  |  |  |  | Obramowanie otworu 1200x1200 3 szt.; 800x800 6 szt. 800x1750 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Drabiny D1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 d.2.5 |  |  | kalk. własna |  |  |  |  | Dostawa drabiny stalowej D1 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 64,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 d.2.5 |  |  | KNR-W 2-05 0208-05 |  |  |  |  | Montaż drabiny stalowej D1 |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,065 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Drabiny D1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Drabiny D2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 d.2.6 |  |  | kalk. własna |  |  |  |  | Dostawa drabiny stalowej D2 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 192,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 d.2.6 |  |  | KNR-W 2-05 0208-05 |  |  |  |  | Montaż drabiny stalowej D2 |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,192 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Drabiny D2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Drabiny D3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 d.2.7 |  |  | kalk. własna |  |  |  |  | Dostawa drabiny stalowej D3 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 34,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 d.2.7 |  |  | KNR-W 2-05 0208-04 |  |  |  |  | Montaż drabiny stalowej D3 |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Drabiny D3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. Pochwyty 6 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 d.2.8 |  |  | kalk. własna |  |  |  |  | Dostawa pochwytów |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 23,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 d.2.8 |  |  | KNR-W 2-05 0208-01 |  |  |  |  | Montaż pochwytów |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Pochwyty 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: SBR i KTS- elementy stalowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Magazyn Osadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Prace ziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 d.3.1 |  |  |  | KNR 2-01 0122-01 |  |  |  |  |  | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 708,696 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 d.3.1 |  |  |  | KNR-W 2-01 0212-08 |  |  |  |  |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 785,663 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 d.3.1 |  |  |  | KNR-W 2-01 0221-02 |  |  |  |  |  | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 960,976 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 d.3.1 |  |  |  |  |  | KNR-W 2-01 0221-05 |  |  |  | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 960,976 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 d.3.1 |  |  |  |  |  | KNR-W 2-01 0228-03 |  |  |  | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 960,976 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 d.3.1 |  |  |  |  |  | KNR 2-31 0103-04 |  |  |  | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 370,260 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Prace ziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ściana oporowa SO1 – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 d.3.2 |  |  |  |  |  | KNR-W 2-02 1101-05 |  |  |  | Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,638 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 d.3.2 |  |  |  |  |  | KNR 2-13 0701-01 |  |  |  | Deskowanie murów oporowych o wysokości do 5 m |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 83,620 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 d.3.2 |  |  |  |  |  | KNR 2-13 0703-01 |  |  |  | Betonowanie murów oporowych - płyty fundamentowe |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 4,746 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 d.3.2 |  |  |  |  |  | KNR 2-13 0703-05 |  |  |  | Betonowanie murów oporowych zbrojonych o wysokości do 5 m |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 11,357 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Ściana oporowa SO-1 - 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ściana oporowa SO-2 – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 d.3.3 |  |  |  |  |  | KNR-W 2-02 1101-05 |  |  |  | Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,768 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 d.3.3 |  |  |  |  |  | KNR 2-13 0701-01 |  |  |  | Deskowanie murów oporowych o wysokości do 5 m |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 72,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 d.3.3 |  |  |  |  |  | KNR 2-13 0703-01 |  |  |  | Betonowanie murów oporowych - płyty fundamentowe |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 5,250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 d.3.3 |  |  |  |  |  | KNR 2-13 0703-05 |  |  |  | Betonowanie murów oporowych zbrojonych o wysokości do 5 m |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 10,050 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Ściana oporowa SO-2 - 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ściana oporowa SO-3 – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 d.3.4 |  |  |  |  |  | KNR-W 2-02 1101-05 |  |  |  | Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,976 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 d.3.4 |  |  |  |  |  | KNR 2-13 0701-01 |  |  |  | Deskowanie murów oporowych o wysokości do 5 m |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 86,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 d.3.4 |  |  |  |  |  | KNR 2-13 0703-01 |  |  |  | Betonowanie murów oporowych - płyty fundamentowe |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 5,950 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 d.3.4 |  |  |  |  |  | KNR 2-13 0703-05 |  |  |  | Betonowanie murów oporowych zbrojonych o wysokości do 5 m |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 11,850 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Ściana oporowa SO-3 - 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ściana oporowa SO-4 – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 d.3.5 |  |  |  |  |  | KNR-W 2-02 1101-05 |  |  |  | Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 2,376 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 d.3.5 |  |  |  |  |  | KNR 2-13 0701-01 |  |  |  | Deskowanie murów oporowych o wysokości do 5 m |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 95,680 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 d.3.5 |  |  |  |  |  | KNR 2-13 0703-01 |  |  |  | Betonowanie murów oporowych - płyty fundamentowe |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 7,280 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 d.3.5 |  |  |  |  |  | KNR 2-13 0703-05 |  |  |  | Betonowanie murów oporowych zbrojonych o wysokości do 5 m |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 13,260 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Ściana oporowa SO-3 - 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ściana oporowa SO-5 – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 d.3.6 | KNR-W 2-02 1101-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 4,422 |  |  |  |  |  |  |
| 84 d.3.6 | KNR 2-13 0701-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Deskowanie murów oporowych o wysokości do 5 m |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 183,080 |  |  |  |  |  |  |
| 85 d.3.6 | KNR 2-13 0703-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Betonowanie murów oporowych - płyty fundamentowe |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 13,930 |  |  |  |  |  |  |
| 86 d.3.6 | KNR 2-13 0703-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Betonowanie murów oporowych zbrojonych o wysokości do 5 m |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 25,373 |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Ściana oporowa SO-5 - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Przygotowanie i montaż zbrojenia SO-1 – SO5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 d.3.7 | KNR-W 2-02 0259-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8 mm |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,202 |  |  |  |  |  |  |
| 88 d.3.7 | KNR-W 2-02 0259-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 8,130 |  |  |  |  |  |  |
| 89 d.3.7 | KNR-W 2-02 0259-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 20 mm |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,068 |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Przygotowanie i montaż zbrojenia SO-1 - SO5; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Stopa fundamentowa SF-1 6 szt.; SF-2 – 2 szt.; ława fundamentowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 d.3.8 | KNR-W 2-02 1101-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 3,080 |  |  |  |  |  |  |
| 91 d.3.8 | KNR-W 2-02 0204-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 1.5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 4,608 |  |  |  |  |  |  |
| 92 d.3.8 | KNR-W 2-02 0202-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 3,927 |  |  |  |  |  |  |
| 93 d.3.8 | KNR-W 2-02 0238-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Słupy żelbetowe o wysokości do 4 m w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 3,552 |  |  |  |  |  |  |
| 94 d.3.8 | KNR-W 2-02 0235-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ściany żelbetowe grubości 10 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 21,318 |  |  |  |  |  |  |
| 95 d.3.8 | KNR-W 2-02 0235-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ściany żelbetowe grubości 10 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu Stal-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem Krotność = 20 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 21,318 |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Stopa fundamentowa SF-1 6 szt.; SF-2 – 2 szt.; ława fundamentowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Przygotowanie i montaż zbrojenia stopy i ława fundamentowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 d.3.9 |  | KNR-W 2-02 0259-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 6 mm |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,086 |  |  |  |  |  |  |
| 97 d.3.9 |  | KNR-W 2-02 0259-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 10 mm |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,096 |  |  |  |  |  |  |
| 98 d.3.9 |  | KNR-W 2-02 0259-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,812 |  |  |  |  |  |  |
| 99 d.3.9 |  | KNR-W 2-02 0259-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 20 mm |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Przygotowanie i montaż zbrojenia Stopy i ława fundamentowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Izolacje ław, stóp i ścian fundamentowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 d.3.10 |  | KNR-W 2-02 0603-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 438,086 |  |  |  |  |  |  |
| 101 d.3.10 |  | KNR-W 2-02 0603-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i następna warstwa |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 438,086 |  |  |  |  |  |  |
| 102 d.3.10 |  | KNR-W 2-02 0602-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 128,900 |  |  |  |  |  |  |
| 103 d.3.10 |  | KNR-W 2-02 0602-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i następna warstwa |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 128,900 |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Izolacje ław, stóp i ścian fundamentowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Konstrukcja stalowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 d.3.11 |  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dostawa dwuteownika HEA 200 |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3 576,880 |  |  |  |  |  |  |
| 105 d.3.11 |  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dostawa dwuteownika IPE 180 |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 7 798,410 |  |  |  |  |  |  |
| 106 d.3.11 |  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dostawa dwuteownika IPE 80 |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 253,980 |  |  |  |  |  |  |
| 107 d.3.11 |  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dostawa blach montażowych - belki,płatwie. |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 195,730 |  |  |  |  |  |  |
| 108 d.3.11 |  | KNR-W 2-05 0102-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hale typu lekkiego - płatwie z kształtowników |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 16,084 |  |  |  |  |  |  |
| 109 d.3.11 |  | KNR-W 2-05 0102-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hale typu lekkiego - stężenia dachów |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,492 |  |  |  |  |  |  |
| 110 d.3.11 |  | KNR 13-13 0902-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Obudowa z blach stalowych trapezowych powlekanych dachów jednostronnych bez ocieplenia |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 490,000 |  |  |  |  |  |  |
| 111 d.3.11 |  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dostawa dwuteownika HEA 160 |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1 347,640 |  |  |  |  |  |  |
| 112 d.3.11 |  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dostawa blach montażowych - słupy |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 391,110 |  |  |  |  |  |  |
| 113 d.3.11 |  |  |  |  | KNR-W 2-05 0101-01 |  |  |  |  |  |  |  | Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t- dwuteownik HEA 160 |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 1,739 |  |  |  |  |  |  |
| 114 d.3.11 |  |  |  |  | KNR-W 2-05 0208-01 |  |  |  |  |  |  |  | Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 5 kg |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  |  |  |  |
| 115 d.3.11 |  |  |  |  | KNR 13-20 0317-02 |  |  |  |  |  |  |  | Płatwie dachowe o masie do 1,0 t - montażIPE 140 |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,702 |  |  |  |  |  |  |
| 116 d.3.11 |  |  |  |  | KNR 7-12 0219-03 analogia |  |  |  |  |  |  |  | Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowymi Krotność = 2 |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 619,476 |  |  |  |  |  |  |
| 117 d.3.11 |  |  |  |  | KNR 7-12 0226-03 analogia |  |  |  |  |  |  |  | Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi elementów stalowych |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 619,476 |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Konstrukcja stalowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Płyta żelbetowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 d.3.12 |  |  |  |  | KNR 2-02 1101-01 |  |  |  |  |  |  |  | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym ze spadkiem |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 64,796 |  |  |  |  |  |  |
| 119 d.3.12 |  |  |  |  | KNR 9-15 0301-02 |  |  |  |  |  |  |  | Izolacje powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej Krotność = 2 |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 370,260 |  |  |  |  |  |  |
| 120 d.3.12 |  |  |  |  | KNR 2-02 0205-01 |  |  |  |  |  |  |  | Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 74,052 |  |  |  |  |  |  |
| 121 d.3.12 |  |  |  |  | KNR-W 2-02 0259-02 |  |  |  |  |  |  |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 10 mm |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 9,182 |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Płyta żelbetowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Magazyn osadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  |  |  |  |  |  | Podstawa |  |  | Opis |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  |  |  | Ilość |  |  |  |  |  | Cena jedn. |  | Wartość |

| - Rurociagi międzyobiektowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ścieki surowe ze zbiornika wyrównawczego do SBR2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Rurociagi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 d.4.1.1 |  | KNR-W 2-18 0109-07 z.sz.3.9. 9907 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 160 mm - wykopy umocnione |  | m | 70,200 |  |  |
| 123 d.4.1.1 |  | KNR 2-01 0217-06 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III |  | m3 | 112,320 |  |  |
| 124 d.4.1.1 |  | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m) |  | m2 | 224,640 |  |  |
| 125 d.4.1.1 |  | KNR 2-18 0501-01 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm |  | m2 | 70,200 |  |  |
| 126 d.4.1.1 |  | KNR-W 2-01 0228-03 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III |  | m3 | 7,020 |  |  |
| 127 d.4.1.1 |  | KNR 2-18 0501-02 | Kanały rurowe - obsybka z materiałów sypkich o grubości 15 cm Krotność = 2 |  | m2 | 70,200 |  |  |
| 128 d.4.1.1 |  | KNR-W 2-01 0222-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III |  | m3 | 84,240 |  |  |
| 129 d.4.1.1 | KNR-W 2-01 0228-03 |  |  | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 84,240 |  |  |
| Razem dział: Rurociągi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Podbudowa pod studnie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 d.4.1.2 | KNNR 10 0403-01 |  |  | Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm | m2 | 1,539 |  |  |
| 131 d.4.1.2 | KNNR 10 0403-02 |  |  | Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - za każde dalsze 5 cm grub. Krotność = 3 | m2 | 1,539 |  |  |
| 132 d.4.1.2 | KNR 2-02 1916-01 z.sz. 5.1. 9928 |  |  | Podbudowa z betonu B-15 o grubości 10 cm Objętość elementu do 0.5 m3. | m3 | 0,154 |  |  |
| 133 d.4.1.2 | KNR 2-02 1914-04 |  |  | Zatarcie powierzchni betonu na gładko | m2 | 1,539 |  |  |
| 134 d.4.1.2 | NNRNKB 202 0618-01 |  |  | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej | m2 | 1,539 |  |  |
| Razem dział: Podbudowa pod studnie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Studnie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 d.4.1.3 | KNR 2-01 0217-06 |  |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 3,920 |  |  |
| 136 d.4.1.3 | KNR 2-01 0322-02 |  |  | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m) | m2 | 11,200 |  |  |
| 137 d.4.1.3 | KNR 2-01 0322-08 |  |  | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiórką(dodatek za dalszy 1 m szerokości) Krotność = 0,4 | m2 | 11,200 |  |  |
| 138 d.4.1.3 | KNNR 11 0405-03 |  |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m | szt. | 1,000 |  |  |
| 139 d.4.1.3 | KNR-W 2-18 0518-05 analogia |  |  | Studnie kanalizacyjne - prefabrykowana podstawa studni o śr. 1000 mm z wkładką | szt | 1,000 |  |  |
| Razem dział: Studnie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Próba szczelności |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 d.4.1.4 | KNR-W 2-18 0704-02 |  |  | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 160 mm | 200 m -1 prób . | 1,000 |  |  |
| Razem dział: Próba szczelności |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Ścieki surowe ze zbiornika wyrównawczego do SBR2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ścieki oczyszczone z SBR2 do komory chemicznej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Rurociagi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 d.4.2.1 | KNR-W 2-18 0109-07 z.sz.3.9. 9907 |  |  | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 160 mm - wykopy umocnione | m | 55,200 |  |  |
| 142 d.4.2.1 | KNR 2-01 0217-06 |  |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 82,800 |  |  |

| 143 d.4.2.1 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m) | m2 | 165,600 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144 d.4.2.1 | KNR 2-18 0501-01 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm | m2 | 55,200 |  |  |
| 145 d.4.2.1 | KNR-W 2-01 0228-03 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 5,520 |  |  |
| 146 d.4.2.1 | KNR 2-18 0501-02 | Kanały rurowe - obsybka z materiałów sypkich o grubości 15 cm Krotność = 2 | m2 | 55,200 |  |  |
| 147 d.4.2.1 | KNR-W 2-01 0222-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 60,720 |  |  |
| 148 d.4.2.1 | KNR-W 2-01 0228-03 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 60,720 |  |  |
| Razem dział: Rurociągi |  |  |  |  |  |  |
| - Podbudowa pod studnie |  |  |  |  |  |  |
| 149 d.4.2.2 | KNNR 10 0403-01 | Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm | m2 | 1,539 |  |  |
| 150 d.4.2.2 | KNNR 10 0403-02 | Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - za każde dalsze 5 cm grub. Krotność = 3 | m2 | 1,539 |  |  |
| 151 d.4.2.2 | KNR 2-02 1916-01 z.sz. 5.1. 9928 | Podbudowa z betonu B-15 o grubości 10 cm Objętość elementu do 0.5 m3. | m3 | 0,154 |  |  |
| 152 d.4.2.2 | KNR 2-02 1914-04 | Zatarcie powierzchni betonu na gładko | m2 | 1,539 |  |  |
| 153 d.4.2.2 | NNRNKB 202 0618-01 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej | m2 | 1,539 |  |  |
| Razem dział: Podbudowa pod studnie |  |  |  |  |  |  |
| - Studnie |  |  |  |  |  |  |
| 154 d.4.2.3 | KNR 2-01 0217-06 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 3,528 |  |  |
| 155 d.4.2.3 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m) | m2 | 10,080 |  |  |
| 156 d.4.2.3 | KNR 2-01 0322-08 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiórką(dodatek za dalszy 1 m szerokości) Krotność = 0,4 | m2 | 10,080 |  |  |
| 157 d.4.2.3 | KNNR 11 0405-03 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m | szt. | 1,000 |  |  |
| 158 d.4.2.3 | KNR-W 2-18 0518-05 analogia | Studnie kanalizacyjne - prefabrykowana podstawa studni o śr. 1000 mm z wkładką | szt | 1,000 |  |  |
| Razem dział: Studnie |  |  |  |  |  |  |

| - Próba szczelności |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 159 d.4.2.4 | KNR-W 2-18 0704-02 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr. nominalnej 160 mm | 200 m -1 prób . | 1,000 |  |  |
| Razem dział: Próba szczelności |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Ścieki oczyszczone z SBR2 do komory chemicznej |  |  |  |  |  |  |
| - Wylot ścieków oczyszczonych |  |  |  |  |  |  |
| - Rurociągi |  |  |  |  |  |  |
| 160 d.4.3.1 | KNR-W 2-18 0109-11 z.sz.3.9. 9907 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 250 mm - wykopy umocnione | m | 26,300 |  |  |
| 161 d.4.3.1 | KNR 2-01 0217-06 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 39,450 |  |  |
| 162 d.4.3.1 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m) | m2 | 78,900 |  |  |
| 163 d.4.3.1 | KNR-W 2-18 0517-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową | szt. | 2,000 |  |  |
| 164 d.4.3.1 | KNR 2-18 0501-01 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm | m2 | 26,300 |  |  |
| 165 d.4.3.1 | KNR-W 2-01 0228-03 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 2,630 |  |  |
| 166 d.4.3.1 | KNR 2-18 0501-02 | Kanały rurowe - obsybka z materiałów sypkich o grubości 15 cm Krotność = 2 | m2 | 26,300 |  |  |
| 167 d.4.3.1 | KNR-W 2-01 0222-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 28,930 |  |  |
| 168 d.4.3.1 | KNR-W 2-01 0228-03 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 28,930 |  |  |
| Razem dział: Rurociągi |  |  |  |  |  |  |
| - Próba szczelności |  |  |  |  |  |  |
| 169 d.4.3.2 | KNR-W 2-18 0704-04 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr. nominalnej 250-280 mm | 200 m -1 prób . | 1,000 |  |  |
| Razem dział: Próba szczelności |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Wylot ścieków oczyszczonych |  |  |  |  |  |  |
| - Rurociag osadu KTS 2 do KTS 1 |  |  |  |  |  |  |
| - Rurociągi |  |  |  |  |  |  |
| 170 d.4.4.1 | KNR-W 2-18 0109-03 z.sz.3.9. 9907 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 90 mm - wykopy umocnione | m | 82,100 |  |  |
| 171 d.4.4.1 | KNR 2-01 0217-06 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 106,730 |  |  |
| 172 d.4.4.1 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m) | m2 | 213,460 |  |  |

| 173 d.4.4.1 | KNR 2-18 0501-01 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm | m2 | 82,100 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174 d.4.4.1 | KNR-W 2-01 0228-03 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 8,210 |  |  |
| 175 d.4.4.1 | KNR 2-18 0501-02 | Kanały rurowe - obsybka z materiałów sypkich o grubości 15 cm Krotność = 2 | m2 | 82,100 |  |  |
| 176 d.4.4.1 | KNR-W 2-01 0222-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 73,890 |  |  |
| 177 d.4.4.1 | KNR-W 2-01 0228-03 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 73,890 |  |  |
| Razem dział: Rurociągi |  |  |  |  |  |  |
| - Podbudowa pod komorę zasuw |  |  |  |  |  |  |
| 178 d.4.4.2 | KNNR 10 0403-01 | Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm | m2 | 2,010 |  |  |
| 179 d.4.4.2 | KNNR 10 0403-02 | Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - za każde dalsze 5 cm grub. Krotność = 3 | m2 | 2,010 |  |  |
| 180 d.4.4.2 | KNR 2-02 1916-01 z.sz. 5.1. 9928 | Podbudowa z betonu B-15 o grubości 10 cm Objętość elementu do 0.5 m3. | m3 | 0,201 |  |  |
| 181 d.4.4.2 | KNR 2-02 1914-04 | Zatarcie powierzchni betonu na gładko | m2 | 2,010 |  |  |
| 182 d.4.4.2 | NNRNKB 202 0618-01 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej | m2 | 2,010 |  |  |
| Razem dział: Podbudowa pod komorę zasuw |  |  |  |  |  |  |
| - Studnie komorę zasów |  |  |  |  |  |  |
| 183 d.4.4.3 | KNR 2-01 0217-06 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 4,096 |  |  |
| 184 d.4.4.3 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m) | m2 | 9,600 |  |  |
| 185 d.4.4.3 | KNR 2-01 0322-08 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiórką(dodatek za dalszy 1 m szerokości) Krotność = 0,6 | m2 | 9,600 |  |  |
| 186 d.4.4.3 | KNNR 11 0405-05 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m | szt. | 1,000 |  |  |
| 187 d.4.4.3 | KNNR 11 0405-06 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); za każde nast. 0.5 m różnicy głębokości | szt. | -1,000 |  |  |
| 188 d.4.4.3 | KNR-W 2-18 0518-05 analogia | Studnie kanalizacyjne - prefabrykowana podstawa studni o śr. 1200 mm z wkładką | szt | 1,000 |  |  |
| Razem dział: Studnie-komorę zasuw |  |  |  |  |  |  |

| - Próba szczelności |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 189 d.4.4.4 | KNR-W 2-18 0704-01 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm | 200 m -1 prób . | 1,000 |  |  |
| Razem dział: Próba szczelności |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Rurociąg osadu z KTS2 do KTS1 |  |  |  |  |  |  |
| - Rurociąg powietrza |  |  |  |  |  |  |
| - Rurociągi |  |  |  |  |  |  |
| 190 d.4.5.1 | KNR-W 2-19 0101-01 | Montaż rurociągu DN80 | m | 79,000 |  |  |
| 191 d.4.5.1 | KNR-W 2-19 0101-03 | Montaż rurociągu DN200 | m | 79,000 |  |  |
| 192 d.4.5.1 | KNR 2-01 0217-06 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 102,700 |  |  |
| 193 d.4.5.1 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m) | m2 | 205,400 |  |  |
| 194 d.4.5.1 | KNR 2-18 0501-01 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm | m2 | 79,000 |  |  |
| 195 d.4.5.1 | KNR-W 2-01 0228-03 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 7,900 |  |  |
| 196 d.4.5.1 | KNR 2-18 0501-02 | Kanały rurowe - obsybka z materiałów sypkich o grubości 15 cm Krotność = 2 | m2 | 79,000 |  |  |
| 197 d.4.5.1 | KNR-W 2-01 0222-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 71,100 |  |  |
| 198 d.4.5.1 | KNR-W 2-01 0228-03 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 71,100 |  |  |
| Razem dział: Rurociągi |  |  |  |  |  |  |
| - Próba szczelności |  |  |  |  |  |  |
| 199 d.4.5.2 | KNR-W 2-19 0211-02 | Próba szczelności o śr. nominalnej 150 mm na ciśnienie do 0.6 MPa | m | 79,000 |  |  |
| 200 d.4.5.2 | KNR-W 2-19 0211-03 analogia | Próba szczelności o śr. nominalnej 250 mm na ciśnienie do 0.6 MPa | m | 79,000 |  |  |
| Razem dział: Próba szczelności |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Rurociąg powietrza |  |  |  |  |  |  |
| - Odprowadzanie wody nadosadowej z KTS2 |  |  |  |  |  |  |
| - Rurociągi |  |  |  |  |  |  |
| 201 d.4.6.1 | KNR-W 2-18 0109-09 z.sz.3.9. 9907 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 200 mm - wykopy umocnione | m | 53,000 |  |  |
| 202 d.4.6.1 | KNR 2-01 0217-06 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 106,000 |  |  |
| 203 d.4.6.1 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m) | m2 | 212,000 |  |  |

| 204 d.4.6.1 | KNR-W 2-18 0517-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową | szt. | 4,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205 d.4.6.1 | KNR 2-18 0501-01 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm | m2 | 53,000 |  |  |
| 206 d.4.6.1 | KNR-W 2-01 0228-03 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 5,300 |  |  |
| 207 d.4.6.1 | KNR 2-18 0501-02 | Kanały rurowe - obsybka z materiałów sypkich o grubości 15 cm Krotność = 2 | m2 | 53,000 |  |  |
| 208 d.4.6.1 | KNR-W 2-01 0222-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 84,800 |  |  |
| 209 d.4.6.1 | KNR-W 2-01 0228-03 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 84,800 |  |  |
| Razem dział: Rurociągi |  |  |  |  |  |  |
| - Próba szczelności |  |  |  |  |  |  |
| 210 d.4.6.2 | KNR-W 2-18 0704-03 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 200-225 mm | 200 m -1 prób . | 1,000 |  |  |
| Razem dział: Próba szczelności |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Odprowadzenie wody nadosadowej z KTS2 |  |  |  |  |  |  |
| - Odcieki z magazynku osadu |  |  |  |  |  |  |
| - Rurociągi |  |  |  |  |  |  |
| 211 d.4.7.1 | KNR-W 2-18 0109-09 z.sz.3.9. 9907 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 200 mm - wykopy umocnione | m | 11,500 |  |  |
| 212 d.4.7.1 | KNR 2-01 0217-06 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 17,250 |  |  |
| 213 d.4.7.1 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m) | m2 | 34,500 |  |  |
| 214 d.4.7.1 | KNR 2-18 0501-01 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm | m2 | 11,500 |  |  |
| 215 d.4.7.1 | KNR-W 2-01 0228-03 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 1,150 |  |  |
| 216 d.4.7.1 | KNR 2-18 0501-02 | Kanały rurowe - obsybka z materiałów sypkich o grubości 15 cm Krotność = 2 | m2 | 11,500 |  |  |
| 217 d.4.7.1 | KNR-W 2-01 0222-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 12,650 |  |  |
| 218 d.4.7.1 | KNR-W 2-01 0228-03 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 12,650 |  |  |
| Razem dział: Rurociągi |  |  |  |  |  |  |
| - Próba szczelności |  |  |  |  |  |  |

| 219 d.4.7.2 |  |  | KNR-W 2-18 0704-03 |  |  |  |  | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 200-225 mm |  |  |  |  |  | 200 m -1 prób . |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem dział: Próba szczelności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ułożenie odwodnienia liniowego typu Ekodren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 d.4.7.3 |  |  | KNR 2-31 0109-03 |  |  |  |  | Podbudowa betonowa-pod ekodren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 d.4.7.3 |  |  | KNR-W 2-15 0219-04 analogia |  |  |  |  | Montaż korytka odwadniającego typu Acodrain V300 500x250x200 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Ułożenie odwodnienia liniowego typu Ekodren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Odcieki z magazynu osadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Odprowadzanie wody nadosadowej z KTS1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Rurociągi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 d.4.8.1 |  |  | KNR-W 2-18 0109-09 z.sz.3.9. 9907 |  |  |  |  | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 200 mm - wykopy umocnione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 26,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 d.4.8.1 |  |  | KNR 2-01 0217-06 |  |  |  |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 29,040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 d.4.8.1 |  |  | KNR 2-01 0322-02 |  |  |  |  | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 58,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 d.4.8.1 |  |  | KNR 2-18 0501-01 |  |  |  |  | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 26,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 d.4.8.1 |  |  | KNR-W 2-01 0228-03 |  |  |  |  | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 d.4.8.1 |  |  | KNR 2-18 0501-02 |  |  |  |  | Kanały rurowe - obsybka z materiałów sypkich o grubości 15 cm Krotność = 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 26,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 d.4.8.1 |  |  | KNR-W 2-01 0222-01 |  |  |  |  | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 18,480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 d.4.8.1 |  |  | KNR-W 2-01 0228-03 |  |  |  |  | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 18,480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Rurociągi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Odprowadzenie wody nadosadowej z KTS1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Woda surowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Rurociąg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 d.4.9.1 |  |  | KNR-W 2-18 0109-01/02 z.sz.3.9. 9907 |  |  |  |  | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 47,25 mm - wykopy umocnione - ekstrapolacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 77,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 d.4.9.1 |  |  | KNR 2-01 0217-06 |  |  |  |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 128,040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 d.4.9.1 |  |  | KNR 2-01 0322-02 |  |  |  |  | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 256,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 d.4.9.1 |  |  | KNR 2-18 0501-01 |  |  |  |  | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 77,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 d.4.9.1 |  |  | KNR-W 2-01 0228-03 |  |  |  |  |  | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 7,760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 d.4.9.1 |  |  | KNR 2-18 0501-02 |  |  |  |  |  | Kanały rurowe - obsybka z materiałów sypkich o grubości 15 cm Krotność = 2 |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 77,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 d.4.9.1 |  |  | KNR-W 2-01 0222-01 |  |  |  |  |  | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 97,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 d.4.9.1 |  |  | KNR-W 2-01 0228-03 |  |  |  |  |  | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 97,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: |  |  |  |  |  |  |  |  | Rurociąg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Punkt poboru wody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 d.4.9.2 |  |  | KNR-W 2-15 0121-01 |  |  |  |  |  | Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 15 mm |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 d.4.9.2 |  |  | KNR-W 2-15 0135-01 |  |  |  |  |  | Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Punkt poboru wody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Punkt poboru wody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 d.4.9.3 |  |  | KNR-W 2-18 0707-01 |  |  |  |  |  | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm |  |  |  |  |  | odc. 200 m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 d.4.9.3 |  |  | KNR-W 2-18 0708-01 |  |  |  |  |  | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm |  |  |  |  |  | odc. 200 m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 d.4.9.3 |  |  | KNR-W 2-18 0704-01 |  |  |  |  |  | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm |  |  |  |  |  | 200 m -1 prób . |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Próba szczelności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Woda surowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wywóz ziemi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wywóz ziemi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 d.4.10.1 |  |  | KNR-W 4-01 0109-06 0109-08 |  |  |  |  |  | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (grunt kat. III) |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 204,064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 d.4.10.1 |  |  | kalk. własna |  |  |  |  |  | Opłata za wysypisko |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 204,064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Wywóz ziemi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Wywóz ziemi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Rurociągi międzyobiektowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  |  |  |  | Podstawa |  |  |  |  |  | Opis |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  |  | Ilość |  |  |  |  |  |  | Cena jedn. |  |  |  | Wartość |  |
| - Płyta fundamentowa pod kontener |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 d.5.1 |  |  | KNR-W 2-01 0119-01 0119-02 |  |  |  |  |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 25 cm za pomocą spycharek |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 58,960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 d.5.1 |  |  | KNR-W 4-01 0109-06 |  |  |  |  |  | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III) |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 14,740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Płyta fundamentowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 d.5.2 |  |  | KNR-W 2-01 0228-02 |  |  |  |  |  | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 48,640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 d.5.2 |  |  | KNR 2-31 0105-07 0105-08 |  |  |  |  |  | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 48,640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 d.5.2 |  |  |  | KNR-W 2-02 1101-05 |  |  |  |  |  | Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 4,864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 d.5.2 |  |  |  | KNR-W 2-02 0205-01 |  |  |  |  |  | Płyty fundamentowe żelbetowe |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 18,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 d.5.2 |  |  |  | KNR-W 2-02 0603-05 |  |  |  |  |  | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 d.5.2 |  |  |  | KNR-W 2-02 0603-06 |  |  |  |  |  | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i następna warstwa |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 d.5.2 |  |  |  | KNR-W 2-02 0259-02 |  |  |  |  |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,479 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 d.5.2 |  |  |  | KNR-W 2-02 0259-02 |  |  |  |  |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 1,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Płyta fundamentowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Płyta fundamentowa pod kontener |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  |  |  |  | Podstawa |  |  |  |  |  | Opis |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  |  | Ilość |  |  |  |  |  |  | Cena jedn. |  |  |  | Wartość |  |
| - Urządzenia technologiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Technologia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 d.6.1 |  |  |  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |  |  | Pompy P1, P2 - pompownia główna - dostawa i montaż |  |  |  |  | szt |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 d.6.1 |  |  |  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |  |  | Pompy P3, P4 - SBR1 zbiornik buforowy - dostawa i montaż |  |  |  |  | szt |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 d.6.1 |  |  |  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |  |  | Mieszadło M1 - SBR1, zbiornik buforowy - dostawa i montaż |  |  |  |  | szt |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 d.6.1 |  |  |  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |  |  | Pompy P5 - SBR1, komora biologiczna - dostawa i montaż |  |  |  |  | szt |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 d.6.1 |  |  |  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |  |  | Mieszadło M2, M3 - SBR1, komora biologiczna - dostawa i montaż |  |  |  |  | szt |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 d.6.1 |  |  |  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |  |  | Pompa P9 - SBR1, komora biologiczna - dostawa i montaż |  |  |  |  | szt |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 d.6.1 |  |  |  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |  |  | Dyskowy system napowietrzania SBR1, SBR2 - dostawa i montaż |  |  |  |  | szt |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 d.6.1 |  |  |  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |  |  | Studnia zbiorcza z dekanterami SBR1, SBR2 komora biologiczna - dostawa i montaż |  |  |  |  | szt |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 d.6.1 |  |  |  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |  |  | Dekanter SBR1, SBR2 komora chemiczna - dostawa i montaż |  |  |  |  | szt |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 d.6.1 |  |  |  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |  |  | Pompa P11 - SBR1 komora chemiczna - dostawa i montaż |  |  |  |  | szt |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 d.6.1 |  |  |  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |  |  | Mieszadło M6 - SBR1, komora chemiczna - dostawa i montaż |  |  |  |  | szt |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 d.6.1 |  |  |  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |  |  | Pompa P12 - SBR1, komora KTS1 - dostawa i montaż |  |  |  |  | szt |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 d.6.1 |  |  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |  |  | Dyskowy system napowietrzania KTS1, KTS2 - dostawa i montaż |  |  |  |  |  | szt |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 d.6.1 |  |  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |  |  | Przelew teleskopowy z napędem elektrycznym - Komora KTS1, KTS2 - dostawa i montaż |  |  |  |  |  | szt |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 d.6.1 |  |  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |  |  | Pompy P6 - SBR2, komora biologiczna - dostawa i montaż |  |  |  |  |  | szt |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 d.6.1 |  |  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |  |  | Mieszadło M4, M5 - SBR2, komora biologiczna - dostawa i montaż |  |  |  |  |  | szt |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 d.6.1 |  |  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |  |  | Pompa P10 - SBR2, komora biologiczna - dostawa i montaż |  |  |  |  |  | szt |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 d.6.1 |  |  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |  |  | Pompa P13 - SBR2, komora KTS2 - dostawa i montaż |  |  |  |  |  | szt |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 d.6.1 |  |  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |  |  | Mieszadło M9 - SBR2, komora KTS2 - dostawa i montaż |  |  |  |  |  | szt |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 d.6.1 |  |  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |  |  | Pompy P7, P8 - zbiornik ścieków dowozonych - dostawa i montaż |  |  |  |  |  | szt |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 d.6.1 |  |  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |  |  | Mieszadło M7 - zbiornik ścieków dowożonych - dostawa i montaż |  |  |  |  |  | szt |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 d.6.1 |  |  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |  |  | Sito bębnowe RS1, Rs2 - budynek - dostawa i montaż |  |  |  |  |  | szt |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 d.6.1 |  |  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |  |  | Pojemnościowy podgrzewacz wody - budynek - dostawa i montaż |  |  |  |  |  | szt |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 d.6.1 |  |  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |  |  | Wirówka dekantacyjna 5-15 m3/h z mieszalnikiem wapna z osadem stacją przygootwowania i roztwarzania polimeru pompami polimeru - budynek - dostawa i montaż |  |  |  |  |  | szt |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 d.6.1 |  |  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |  |  | Piaskownik z separatorem tłuszczu Q=40 l/s - budynek - dostawa i montaż |  |  |  |  |  | szt |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 d.6.1 |  |  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |  |  | Dmuchawy D1, D2 - kontener dmuchaw - dostawa i montaż |  |  |  |  |  | szt |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 d.6.1 |  |  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |  |  | Dmuchawy D3, D4 - kontener dmuchaw - dostawa i montaż |  |  |  |  |  | szt |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 d.6.1 |  |  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |  |  | Przepływomierz DN 150 - dostawa i montaż |  |  |  |  |  | szt |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 d.6.1 |  |  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |  |  | Przepływomierz DN 200 - dostawa i montaż |  |  |  |  |  | szt |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 d.6.1 |  |  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |  |  | Sondy hydrostatyczne - dostawa i montaż |  |  |  |  |  | szt |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 d.6.1 |  |  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |  |  | Sondy tlenowe - dostawa i montaż |  |  |  |  |  | szt |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 d.6.1 |  |  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |  |  | Sondy NH4-N - dostawa i montaż |  |  |  |  |  | szt |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 d.6.1 |  |  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |  |  | Sondy NO3-N - dostawa i montaż |  |  |  |  |  | szt |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 d.6.1 |  |  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |  |  | zasuwy sterowane elektrycznie - dostawa i montaż |  |  |  |  |  | szt |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 d.6.1 | kalk. własna |  |  |  |  | Sonda mętności- dostawa i montaż |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 d.6.1 | kalk. własna |  |  |  |  | Silos wapna V=5m3 - dostawa i montaż |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 d.6.1 | kalk. własna |  |  |  |  | Przenośnik slimakowy wapna - dostawa i montaż |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 d.6.1 | kalk. własna |  |  |  |  | Waga samochodowa - dostawa i montaż z wykonaniem fundamentu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Technologia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Urządzenia technologiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Prace elektryczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Instalacje oświetleniowe wewnętrzne – część technologiczna, socjalna i bytowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 d.7.1 | KNNR 5 0206-04 |  |  |  |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe - YDY 2x1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 25,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 d.7.1 | KNNR 5 0312-09 Analogia |  |  |  |  | Montaż sygnalizatora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 d.7.1 | KNNR 9 0501-06 |  |  |  |  | Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  | 27,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 d.7.1 | KNNR 5 0511-06 |  |  |  |  | Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  |  |  | 46,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 d.7.1 | KNNR 5 0511-06 |  |  |  |  | Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W AW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 d.7.1 | KNNR 5 0504-03 |  |  |  |  | Oprawy oświetleniowe żarowe strugoodporne pyłoodporne żeliwne zawieszane - oprawy LED 2x40W IP65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 d.7.1 | KNNR 5 1203-01 |  |  |  |  | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt.ż ył |  |  |  |  |  | 54,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem INSTALACJE OŚWIETLENIOWE WEWNĘTRZNE - dział: część technologiczna, socjalna i bytowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. Instalacje Gniazd 230V, grzejniki oraz dział teleinformatyczny – część technologiczna, socjalna i bytowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 d.7.2 | KNNR 5 1101-01 |  |  |  |  | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie - DB 20S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 d.7.2 | KNNR 5 1105-08 |  |  |  |  | Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów - RG 3520S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 d.7.2 | KNNR 5 0209-01 |  |  |  |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - UTP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 80,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 d.7.2 | KNNR 5 0308-04 |  |  |  |  | Gniazdo teleinformatyczne RJ45 kat. 6, nr kat.: 0796 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 d.7.2 | KNNR 5 0308-04 |  |  |  |  | Gniazdo teleinformatyczne RJ12, nr kat.: 0786 95, prod.: Legrand |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 d.7.2 | KNR-W 2-15 0418-05 |  |  |  |  | Grzejniki stalowe conwector 1500W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  | 13,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 d.7.2 |  | KNNR 5 1203-01 |  |  |  |  | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt.ż ył |  |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem INSTALACJE GNIAZD 230V, grzejniki oraz dział: teleinformatycznych - część technologiczna, socjalna i bytowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. kanalizacja rurowa – 45232000-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 d.7.3 |  | KNR 5-01 0106-02 |  |  |  |  | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 145,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 d.7.3 |  | KNR 5-01 0106-05 |  |  |  |  | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 2 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 4 otw.w ciągu kan. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 111,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 d.7.3 |  | KNR 5-01 0106-06 |  |  |  |  | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 3 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 6 otw.w ciągu kan. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 45,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 d.7.3 |  | KNR 5-01 0403-02 |  |  |  |  | Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SK-2 w gruncie kat.III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | stud. |  |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 d.7.3 |  | KNNR 5 0602-04 |  |  |  |  | Przewody uziemiające i wyrównawcze ułożone luzem FeZn 25x4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 301,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: KANALIZACJA RUROWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. Instalacje technologiczne – 45230000-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 d.7.4 |  | KNNR 5 1101-01 |  |  |  |  | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie - DB 30S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  | 49,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 d.7.4 |  | KNNR 5 1105-08 |  |  |  |  | Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów - RG 3530S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 49,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 d.7.4 |  | KNNR 5 0406-01 |  |  |  |  | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Wyłącznik serwisowy w obudowie IP44 typu 3LD2064-OTB51, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 d.7.4 |  | KNNR 5 0406-01 |  |  |  |  | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Przycisk PPOŻ w obudowie typu SP22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 d.7.4 |  | KNNR 5 0713-03 |  |  |  |  | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych -YKYżo 5x50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 51,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 d.7.4 |  | KNNR 5 0713-03 |  |  |  |  | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych -YKYżo 5x16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 550,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 d.7.4 |  | KNNR 5 0713-03 |  |  |  |  | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - TOPFLEX 2YSLCY-J 4x16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 67,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 d.7.4 |  | KNNR 5 0714-03 |  |  |  |  | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania - YKYżo 5x16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 80,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 d.7.4 |  | KNNR 5 0209-03 |  |  |  |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YKYżo 5x10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 d.7.4 |  | KNNR 5 0203-03 |  |  |  |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur - YKY 5x10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 d.7.4 |  |  | KNNR 5 0203-03 |  |  |  |  |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur - TOPFLEX 2YSLCY-J 4x10 |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 d.7.4 |  |  | KNNR 5 0209-03 |  |  |  |  |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YKYżo 5x6 |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 70,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 324 d.7.4 |  |  | KNNR 5 0203-03 |  |  |  |  |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur - TOPFLEX 2YSLCY-J 4x6 |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 35,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 d.7.4 |  |  | KNNR 5 0701-02 |  |  |  |  |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 36,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 d.7.4 |  |  | KNNR 5 0702-02 |  |  |  |  |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 36,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 d.7.4 |  |  | KNNR 5 0705-01 |  |  |  |  |  | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm SRS 50 |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 d.7.4 |  |  | KNNR 5 0706-01 |  |  |  |  |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 230,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 d.7.4 |  |  | KNNR 5 0707-01 |  |  |  |  |  | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY żo 3x4 |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 115,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 d.7.4 |  |  | KNNR 5 0209-01 |  |  |  |  |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YKSY 5x1,0 |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 160,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 d.7.4 |  |  | KNNR 5 0209-01 |  |  |  |  |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - OFFLEX CLASIC 440P 3x1,5 |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 90,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 d.7.4 |  |  | KNNR 5 0209-01 |  |  |  |  |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - OFFLEX CLASIC 440P 4x1,5 |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 120,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 d.7.4 |  |  | KNNR 5 0209-01 |  |  |  |  |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YKSY 3x1,5 |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 80,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 d.7.4 |  |  | KNNR 5 0209-02 |  |  |  |  |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YKY 5x2,5 |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 110,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 d.7.4 |  |  | KNNR 5 0209-03 |  |  |  |  |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - TOPLEX EMU 3PLUS 2YSLCY-J 3x4-3G 0,75 |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 160,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 336 d.7.4 |  |  | KNNR-W 9 1103-07 |  |  |  |  |  | Przepusty z rur o śr. 80-120 mmw ścianach lub stropach z cegły o gr. 36-48 cm |  |  |  |  |  | prze pust. |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 d.7.4 |  |  | KNNR 5 0406-03 |  |  |  |  |  | Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - Szafka RACK |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 d.7.4 |  |  | KNNR 5 0209-01 |  |  |  |  |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - HDGs 5x1,5 |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 339 d.7.4 |  |  | KNNR 5 0207-04 |  |  |  |  |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na konstrukcji metalowej; mocowanie płaskownika śrubami - HDGs 5x1,5 |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 d.7.4 |  |  | KNNR 5 0209-01 |  |  |  |  |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - U/FTP 2x2x0,5 kat.6 |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 341 d.7.4 |  |  | KNNR 5 0209-01 |  |  |  |  |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewód ProfiBus RTU |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 150,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 d.7.4 |  |  | KNNR 5 0203-01 |  |  |  |  |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - przewód ProfiBus RTU |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 820,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 343 d.7.4 |  |  | KNNR 5 0203-02 |  |  |  |  |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur - światłowód |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 150,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 344 d.7.4 |  |  | KNNR 5 0209-02 |  |  |  |  |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - HDGs 2x4 |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 d.7.4 |  |  | KNNR 5 0203-02 |  |  |  |  |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur - HDGs 2x4 |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 150,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 346 d.7.4 |  |  | KNR 2-25 0622-05 |  |  |  |  |  | Szafki rozdzielcze i rozdzielczo sterownicze prefabrykowane wolnostojące o masie do 200 kg - rozdzielnia RG |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 347 d.7.4 |  |  | KNNR N0050401-06 |  |  |  |  |  | Motaż agregatu prądowego 160kVA typu FI 160 230/400V 50Hz z szafą SZR i tablicą sterowania automatycznego |  |  |  |  |  | kpl |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 d.7.4 |  |  | KNNR 5 0404-03 |  |  |  |  |  | Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - Rozdzielnia RBT |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 349 d.7.4 |  |  | KNNR 5 0404-03 |  |  |  |  |  | Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - Rozdzielnia RGB |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 d.7.4 |  |  | KNNR 5 0404-03 |  |  |  |  |  | Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - Rozdzielnia RPV |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 d.7.4 |  |  | KNNR 5 0404-03 |  |  |  |  |  | Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - Rozdzielnia RKTS1 |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 d.7.4 |  |  | KNNR 5 0404-03 |  |  |  |  |  | Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - Rozdzielnia RKTS2 |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 d.7.4 |  |  | KNNR 5 0404-03 |  |  |  |  |  | Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - Rozdzielnia RPV |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 d.7.4 |  |  | KNR 2-25 0622-05 |  |  |  |  |  | Szafki rozdzielcze i rozdzielczo sterownicze prefabrykowane wolnostojące o masie do 200 kg - rozdzielnia RPS |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 d.7.4 |  |  | KNR 2-25 0622-05 |  |  |  |  |  | Szafki rozdzielcze i rozdzielczo sterownicze prefabrykowane wolnostojące o masie do 200 kg - rozdzielnia RSBR1 |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 356 d.7.4 |  |  | KNR 2-25 0622-05 |  |  |  |  |  | Szafki rozdzielcze i rozdzielczo sterownicze prefabrykowane wolnostojące o masie do 200 kg - rozdzielnia RSBR2 |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 357 d.7.4 |  |  | KNR 2-25 0622-05 |  |  |  |  |  | Szafki rozdzielcze i rozdzielczo sterownicze prefabrykowane wolnostojące o masie do 200 kg - rozdzielnia RSD |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 358 d.7.4 |  |  | KNR 2-25 0622-05 |  |  |  |  |  | Szafki rozdzielcze i rozdzielczo sterownicze prefabrykowane wolnostojące o masie do 200 kg - rozdzielnia RZSD |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 359 d.7.4 |  |  | KNNR 5 0404-03 |  |  |  |  |  | Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - skrzynka sterowania miejscowego 4S2S1 |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 d.7.4 |  |  | KNNR 5 0404-03 |  |  |  |  |  | Aparaty o masie do 30 kg - KOMPUTER KLASY PC, DUAL CORE CPU 2X2,0 GHZ, 2GB RAM, 250GB HDD, 1 DVD-ROM, BEZ FDD, USB W CZĘŚCI FRONTOWEJ, KARTA KOMUNIKACYJNA CP5611 SIEMENS, KARTA SIECIOWA ETHERNET 100/1000 MBIT/S, OPCJONALNIE MODEM, SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS 10, OPCJONALNIE PC ANYWHERE WERSJA KLIENT, WERSJA BOX, MONITOR LCD 21'', OBUDOWA OBIEKTOWA,DRUKARKA ATRAMENTOWA |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 361 d.7.4 |  |  | KNNR 5 0406-02 |  |  |  |  |  | Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - Zestaw gniazd remontowych typu "Andrychów", |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 362 d.7.4 |  |  | KNNR 5 0726-06 |  |  |  |  |  | Zarobienie na sucho końca kabla 3żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 363 d.7.4 |  |  | KNNR 5 0726-09 |  |  |  |  |  | Zarobienie na sucho końca kabla 5żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 364 d.7.4 |  |  | KNNR 5 1203-05 |  |  |  |  |  | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce |  |  |  |  |  | szt.ż ył |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 365 d.7.4 |  |  | KNNR 5 1203-04 |  |  |  |  |  | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2,5 mm2 pod zaciski lub bolce |  |  |  |  |  | szt.ż ył |  |  |  |  | 60,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 366 d.7.4 |  |  | KNNR 5 1205-07 |  |  |  |  |  | Podłączanie silników w obudowie normalnej - przewód lub kabel 5-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm2 |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: INSTALACJE TECHNOLOGICZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. Oświetlenie terenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 367 d.7.5 |  |  | KNNR 5 0701-02 |  |  |  |  |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 35,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 368 d.7.5 |  |  | KNNR 5 0702-02 |  |  |  |  |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 35,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 369 d.7.5 |  |  | KNNR 5 0706-01 |  |  |  |  |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 200,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 370 d.7.5 |  |  | KNNR 5 0705-01 |  |  |  |  |  | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - SRS 50 |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 371 d.7.5 |  |  | KNNR 5 0707-02 |  |  |  |  |  | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 3x6 |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 92,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 d.7.5 |  |  | KNNR 5 0713-02 |  |  |  |  |  | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 3x6 |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 373 d.7.5 |  |  | KNNR 5 0715-02 |  |  |  |  |  | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - YKY 3x6 |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 374 d.7.5 |  |  | KNNR 5 0602-04 |  |  |  |  |  | Przewody uziemiające i wyrównawcze ułożone luzem FeZn 25x4 |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 375 d.7.5 |  |  | KNNR 5 0606-02 |  |  |  |  |  | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gr.kat. III L-6 |  |  |  |  |  | szt |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 376 d.7.5 |  |  | KNNR 5 1001-01 |  |  |  |  |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych betonowych o masie do 100 kg - |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 d.7.5 |  |  | KNNR 9 0501-08 |  |  |  |  |  | Demontaż opraw oświetleniowych rtęciowych, sodowych |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 378 d.7.5 |  |  | KNNR 5 1004-01 |  |  |  |  |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - NELLA LED 2 |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 379 d.7.5 |  |  | KNNR 5 1006-01 |  |  |  |  |  | Tablica bezpiecznikowa wnękowa |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 380 d.7.5 |  |  | KNNR 5 1003-02 |  |  |  |  |  | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m - YDY 3x2,5 |  |  |  |  |  | kpl.p rzew . |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 d.7.5 |  |  | KNNR 5 0407-02 |  |  |  |  |  | Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach - S 301 B6 |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 382 d.7.5 |  |  | KNNR 5 0726-09 |  |  |  |  |  | Zarobienie na sucho końca kabla 5żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 d.7.5 |  |  | KNNR 5 1203-08 |  |  |  |  |  | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce |  |  |  |  |  | szt.ż ył |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 384 d.7.5 |  |  | KNNR 5 1203-10 |  |  |  |  |  | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce |  |  |  |  |  | szt.ż ył |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 385 d.7.5 |  |  | KNNR 5 1302-02 |  |  |  |  |  | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy |  |  |  |  |  | odc. |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 386 d.7.5 |  |  | KNNR 5 1301-01 |  |  |  |  |  | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia |  |  |  |  |  | pomi ar |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 387 d.7.5 |  |  | KNR-W 5-08 0902-01 |  |  |  |  |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy |  |  |  |  |  | pomi ar |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 388 d.7.5 | KNR-W 5-08 0902-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny | pomi ar | 3,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389 d.7.5 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1,000 |  |  |
| 390 d.7.5 | KNP 18 D13 1348-01 | Badania instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego do 100 m | kpl | 1,000 |  |  |
| 391 d.7.5 | KNP 18 D13 1348-02 | Badania instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego, każde następne rozpoczęte 100 m | kpl | 1,000 |  |  |
| 392 d.7.5 | Analiza własna | Wytyczenie trasy i odbioru kabla za 1-sze 100m trasy | odc. | 1,000 |  |  |
| Razem dział: OŚWIETLENIE TERENU |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. Uruchomienie systemu automatyki – 45314000-1 |  |  |  |  |  |  |
| 393 d.7.6 | KNR AL-01 0506-02 | Uruchomienie systemu automatyki PROFIBUS DP | szt | 4,000 |  |  |
| 394 d.7.6 | KNR AL-01 0702-04 | Wykonanie i zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemem automatyki PROFIBUS DP | szt. | 1,000 |  |  |
| Razem dział: URUCHOMIENIE SYSTEMU AUTOMATYKI |  |  |  |  |  |  |
| 7.7. Pomiary Instalacji |  |  |  |  |  |  |
| 395 d.7.7 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomi ar | 10,000 |  |  |
| 396 d.7.7 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomi ar | 15,000 |  |  |
| 397 d.7.7 | KNNR 5 1303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomi ar | 9,000 |  |  |
| 398 d.7.7 | KNNR 5 1303-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomi ar | 12,000 |  |  |
| 399 d.7.7 | KNNR 5 1303-03 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) | pomi ar | 6,000 |  |  |
| 400 d.7.7 | KNNR 5 1303-04 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar) | pomi ar | 25,000 |  |  |
| 401 d.7.7 | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób . | 1,000 |  |  |
| 402 d.7.7 | KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób . | 12,000 |  |  |
| 403 d.7.7 | KNNR 5 1302-04 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy | odc. | 12,000 |  |  |
| Razem dział: POMIARY INSTALACJI |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Prace elektryczne |  |  |  |  |  |  |

| - Zagospodarowanie terenu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Krawężniki |  |  |  |  |  |  |
| 404 d.8.1 | KNR 2-31 0401-08 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV | m | 298,000 |  |  |
| 405 d.8.1 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 26,820 |  |  |
| 406 d.8.1 | KNNR 6 0401-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej | m | 298,000 |  |  |
| Razem dział: Krawężniki |  |  |  |  |  |  |
| - Podbudowa pod nawierzchnię chodnika |  |  |  |  |  |  |
| 407 d.8.2 | KNR 2-31 0101-01 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 42 cm | m2 | 516,020 |  |  |
| 408 d.8.2 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 516,020 |  |  |
| 409 d.8.2 | KNR 2-31 0104-07 0104-08 | Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 516,020 |  |  |
| 410 d.8.2 | KNR 2-31 0109-01 0109-02 | Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 516,020 |  |  |
| 411 d.8.2 | KNR 2-31 0105-07 0105-08 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 4 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | 516,020 |  |  |
| 412 d.8.2 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej | m2 | 516,020 |  |  |
| Razem dział: Podbudowa pod nawierzchnię chodnika |  |  |  |  |  |  |
| - Ogrodzenie |  |  |  |  |  |  |
| 413 d.8.3 | KNR-W 2-01 0308-06 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu III) | dół. | 69,000 |  |  |
| 414 d.8.3 | KNR-W 2-02 0203-01 | Betonowanie słupków | m3 | 4,347 |  |  |
| 415 d.8.3 | KNNR-W 2 W1503-03 | Ogrodzenie z siatki o wys.do 1.50 m na słupkach stalowych z rur obsadzonych w cokole | m | 205,000 |  |  |
| 416 d.8.3 | KNR 2-02 1808-02 analogia | Wrota wysokości 1,6 m; szerokość wrót 3 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy | kpl. | 2,000 |  |  |
| Razem dział: Ogrodzenie |  |  |  |  |  |  |
| - Wywóz ziemi |  |  |  |  |  |  |
| 417 d.8.4 | KNR-W 4-01 0109-06 0109-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (grunt kat. III) | m3 | 226,388 |  |  |
| 418 d.8.4 | kalk. własna | Opłata za wysypisko | m3 | 226,388 |  |  |
| Razem dział: Wywóz ziemi |  |  |  |  |  |  |
| - Budynek techniczno - socjalny |  |  |  |  |  |  |
| 419 d.8.5 | KNR-W 2-02 1510-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 595,200 |  |  |

| 420 d.8.5 | KNR 2-02 1118-08 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą | m2 | 54,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 421 d.8.5 | wycena indywidualna | modernizacja sytemu wentylacji i ogrzewania | kpl | 1,000 |  |  |
| Razem dział: Budynek techniczno socjalny |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Zagospodarowanie terenu |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM wartość netto: |  |  |  |  |  |  |

| Tabela elementów scalonych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Wartość netto |
| 1 | Zbiornik SBR i KTS |  |
| 1.1 | Prace ziemne |  |
| 1.2 | Płyta denna |  |
| 1.3 | Przygotowanie i montaż zbrojenia |  |
| 1.4 | Warstwy wierzchnie |  |
| 1.5 | Izolacja zewnętrzna - D |  |
| 1.6 | Izolacja zewnętrzna - E |  |
| 1.7 | Izolacje wewnętrzne |  |
| 1.8 | Wywóz ziemi |  |
| 2 | SBR i KTS-elementy stalowe |  |
| 2.1 | Przejścia szczelne |  |
| 2.2 | SBR2;KTS-pokrywa stalowa 1200x1200 3 szt |  |
| 2.3. | SBR2;KTS-pokrywa stalowa 800x800- 6 szt, 800x1750- 1szt. |  |
| 2.4. | Obramowanie otworu 1200x1200 3szt;800x800, 6szt;800x1750 1 szt; |  |
| 2.5. | Drabiny D1 |  |
| 2.6. | Drabiny D2 |  |
| 2.7. | Drabiny D3 |  |
| 2.8. | Pochwyty 6 szt. |  |
| 3 | Magazyn osadu |  |
| 3.1. | Prace ziemne |  |
| 3.2. | Ściana oporowa SO-1 – 2 szt. |  |
| 3.3. | Ściana oporowa SO-2 – 2 szt. |  |
| 3.4. | Ściana oporowa SO-3 – 2 szt. |  |
| 3.5. | Ściana oporowa SO-4 – 2 szt. |  |
| 3.6. | Ściana oporowa SO-5 – 1 szt. |  |
| 3.7. | Przygotowanie i montaż zbrojenia SO-1 - SO5; |  |
| 3.8. | Stopa fundamentowa SF-1- 6 szt.;SF-2 - 2 szt.;ława fundamentowa |  |
| 3.9. | Przygotowanie i montaż zbrojenia stopy i ława fundamentowa |  |
| 3.10 | Izolacje ław,stóp i ścian fundamentowych |  |
| 3.11 | Konstrukcja stalowa |  |
| 3.12 | Płyta żelbetowa |  |
| 4 | Rurociągi międzyobiektowe |  |
| 4.1. | Ścieki surowe ze zbiornika wyrównawczego do SBR2 |  |
| 4.1.1. | Rurociągi |  |
| 4.1.2. | Podbudowa pod studnie |  |
| 4.1.3. | Studnie |  |
| 4.1.4. | Próba szczelności |  |
| 4.2. | Ścieki oczyszczone z SBR2 do komory chemicznej |  |
| 4.2.1. | Rurociągi |  |
| 4.2.2. | Podbudowa pod studnie |  |
| 4.2.3. | Studnie |  |
| 4.2.4. | Próba szczelności |  |
| 4.3. | Wylot ścieków oczyszczonych |  |
| 4.3.1. | Rurociagi |  |
| 4.3.2. | Próba szczelności |  |
| 4.4. | Rurociąg osadu z KTS2 do KTS1 |  |
| 4.4.1. | Rurociągi |  |
| 4.4.2. | Podbudowa pod komorę zasów |  |
| 4.4.3. | Studnie – komorę zasów |  |
| 4.4.4. | Próba szczelności |  |
| 4.5. | Rurociąg powietrza |  |
| 4.5.1. | Rurociągi |  |
| 4.5.2. | Próba szczelności |  |
| 4.6. | Odprowadzenie wody nadosadowej z KTS2 |  |
| 4.6.1. | Rurociągi |  |
| 4.6.2. | Próba szczelności |  |
| 4.7. | Odcieki z magazynu osadu |  |
| 4.7.1. | Rurociągi |  |
| 4.7.2. | Próba szczelności |  |
| 4.7.3. | Ułożenie odwodnienia liniowego typu Ekodren |  |
| 4.8. | Odprowadzenie wody nadosadowej z KTS1 |  |
| 4.8.1. | Rurociągi |  |
| 4.9. | Woda surowa |  |
| 4.9.1. | Rurociąg |  |
| 4.9.2. | Punkt poboru wody |  |
| 4.9.3. | Próba szczelności |  |
| 4.10. | Wywóz ziemi |  |
| 4.10.1. | Wywóz ziemi |  |
| 5 | Płyta fundamentowa pod kontener |  |
| 5.1. | Roboty ziemne |  |
| 5.2. | Płyta fundamentowa |  |
| 6 | Urządzenia technologiczne |  |
| 6.1. | Technologia |  |
| 7 | Prace elektryczne |  |
| 7.1. | INSTALACJE OŚWIETLENIOWE WEWNĘTRZNE - część technologiczna, socjalna i bytowa |  |
| 7.2. | INSTALACJE GNIAZD 230V, grzejniki oraz teleinformatycznych – część technologiczna, socjalna i bytowa |  |
| 7.3. | KANALIZACJA RUROWA |  |
| 7.4. | INSTALACJE TECHNOLOGICZNE |  |
| 7.5. | OŚWIETLENIE TERENU |  |
| 7.6. | URUCHOMIENIE SYSTEMU AUTOMATYKI |  |
| 7.7. | POMIARY INSTALACJI |  |
| 8 | Zagospodarowanie terenu |  |
| 8.1. | Krawężniki |  |
| 8.2. | Podbudowa pod nawierzchnię chodnika |  |
| 8.3. | Ogrodzenie |  |
| 8.4. | Wywóz ziemi |  |
| 8.5. | Budynek techniczno socjalny |  |
| Razem netto |  |  |
| VAT … % |  |  |
| Razem Brutto |  |  |

Słownie: ___________________________________________________________________________________

__________________,  dnia ____/____/2019 r.                   ________________________________________

# (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)

ZAŁĄCZNIK NR 1b

do Rozdziału III

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | KOSZTORYS OFERTOWY Dla Części nr 2 |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Skórczu w podziale na części:

- Część nr 2 – Wykonanie pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków 
w Skórczu

poniżej przedstawiam kosztorys ofertowy:

| Lp. | Podstawa | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Pompy ciepła, fotowoltaika |  |  |  |  |  |  |
| - Instalacja fotowoltaiki |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1.1 | Kalkulacja własna | Montaż na dachu – Panel fotowoltaiczny krzemowy – montaż dach | Szt. | 1 |  |  |
| - Pompy ciepła z wykonaniem odwiertu – dostawa i montaż |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1.2 | Kalkulacja własna | Pompy ciepła z wykonaniem odwiertu – dostawa i montaż | Szt. | 1 |  |  |

| RAZEM wartość netto: |  |
| --- | --- |
| Podatek VAT : |  |
| RAZEM wartość brutto : |  |

| Tabela elementów scalonych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Wartość netto |
| 1.1 | Instalacja fotowoltaiki |  |
| 1.2 | Pompy ciepła z wykonaniem odwiertu – dostawa i montaż |  |
| Razem netto |  |  |
| VAT … % |  |  |
| Razem Brutto |  |  |

Słownie: ___________________________________________________________________________________

__________________,  dnia ____/____/2019 r.                   ________________________________________

# (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)